附件：

堆积门质量要求

1、产品参数：

| 使用环境 | 重度水泥粉尘环境 |
| --- | --- |
| 门帘 | 分段式门帘为高密充聚酯纤维(厚度0.8mm),透明视窗为全透明PVC 软片(厚度为1.5mm)，采用2.0mm厚的镀锌抗风管。 |
| 供货范围 | 自动门本体，包括框架系统，门帘系统，驱动系统，控制系统，安全系统等。 |
| 控制系统 | IP54盒与各种常用型保护装置兼容；整体采用伺服控制系统、实现人员车辆及物品的安全通过。 |
| 快速门专用门机 | 电机需达到功率2.2KW,电压220V的要求。 |
| 软帘门体 | 高强度PVC刀刮涂层基布，门帘厚度0.8mm。体底座和中间部位均内置防风加强杆(抗风钢管)。采用标准灰色。 |
| 门体框架、门槽 | 门体整体烤漆，板材选用镀锌材料，门框、门罩厚度不少于1.5㎜。门体颜色：白色喷塑。 |
| 视窗 | 距地面1.2-1.5m处设置条型透明观察窗—透明PVC材料 |
| 程序控制 | 程序控制系统需具备稳定运行能力，程序控制门体运行 |
| 行程控制 | 绝对值编码器控制(能精确控制行程) |
| 光电安全保护装置 | 光电传感器，门体向下运行时，当测试到物体时门体反转向上 |
| 开启方式 | 双向地感开启方式+双向按钮+单向对射(来车方向) |
| 基本要求 | 1、开闭速度：每秒0.6-1.2m/s的开启速度(可调)。高频开启(1000-1500次/天)；关闭速度不低于0.6m/s，可调。 2、要求抗风能力8级以上、快速、智能、防雨。 |
| 安全体系 | 1、门框两侧配有对射光电传感器 2、在停电时装有应急手动开关 |
| 外观 | 外观简约大方 |
| 净空高度 | 安全门开启后净空高度大于4.5米 |
| 门洞尺寸 | 1.矿山分厂：骨料一期4个筒型库底发运点出入口4扇自动堆积门（均为规格：高5.2米*宽4.8米）。 2.制造一分厂：矿粉磨成品发散库1扇自动堆积门（规格：高5.31米，宽6.85米）。 3.新型建材公司：骨料三期1#汽散库、2#汽散库、3#汽散库，骨料二期独立库共增设4扇自动堆积门（规格：高5.8米，宽5.25米）。骨料三期4#汽散库增设1扇自动堆积门（规格：高5.8米，宽8.2米）共10樘。 |